# 实验二十七  精馏塔单元装置安全事故应急处置虚拟仿真实验

- 一、实验安全要求

1、实验中要注意安全，严格遵守实验室安全制度，发现问题及时报告。

2、实验完毕，应整理好仪器、设备、工具及实验场地的电源、电气、水源等，经教师同意方可离开实验室。

3、发生火灾时迅速移走可燃物，切断电源，关闭通风设施，防止火势蔓延。实验室内、过道等处，备有干粉灭火器、灭火毯，发生火灾时用正确使用灭火器材扑灭，并视火情拨打“119”报警求救。

4、实验中发生创伤，小的创伤可用消毒镊子或消毒纱布把伤口清洗干净，并用3.5%的碘酒涂在伤口周围，包起来。若出血较多时，可用压迫法止血，同时处理好伤口，扑上止血消炎粉等药，较紧的包扎起来即可。较大的创伤，则立即送至医务室或医院处理。

- 二、实验目的

- 1、学生将理解安全法律规范相关知识，巩固化工安全等理论课堂的学习成果；

- 2、掌握“危险化学品作业安全技术培训系统”，即PSSP项目管理软件操作，掌握危化品生产过程中的典型单元操作工艺、事故应急预案及异常处理方案，培养学生标准操作规范；

- 3、学生将理解安全生产的实际意义，能够编制典型事故的应急预案；

- 4、学生将领会中国特色社会主义法制建设的精神，强化依法办事的理念，以法治凝聚共识，树立对法治的信仰，培育法治文化，弘扬法治精神。

- 三、实验原理

精馏是化工生产中分离互溶液体混合物的典型单元操作，其实质是多级蒸馏，即在一定压力下，利用互溶液体混合物各组分的沸点或者饱和蒸汽压不同，使轻组分（沸点较低或饱和蒸汽压较高的组分）汽化，经多次部分液相汽化和部分气相冷凝，使气相中的轻组分和液相中的重组分浓度逐渐升高，从而实现分离。

进料板为界，上部为精馏段，下部为提馏段。一定温度和压力的料液进入精馏塔后，轻组分在精馏段逐渐浓缩，离开塔顶后全部冷凝进入回流罐，一部分作为塔顶产品（也叫馏出液），另一部分被送入塔内作为回流液。回流液的目的是提供与气相轻组分传质、传热的组成，使塔板上的液体组成保持稳定，保证精馏操作连续稳定的进行。而重组分在提馏段浓缩后，一部分作为塔釜产品（也叫残液），一部分则经再沸器加热后送回塔中，为精馏操作提供一定量连续上升的蒸气气流。

- 1.精馏塔仿真PI&D图

2.精馏塔DCS图

- 实验器材

1、设备

教师机、学员机、融合器、大屏、投影机、音响、危险化学品作业安全技术培训系统（PSSP项目管理软件）。

（1）工艺卡片

| 名 称 | 项 目 | 指 标 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料进装置 | 流量（FIC1001） | 15261 | kg/h |
|  | 温度（TI1003） | 73 | ℃ |
| 塔釜产品出装置 | 流量（FIC1002） | 5684 | kg/h |
|  | 塔釜温度（TI1002） | 106.3 | ℃ |
| 塔顶产品出装置 | 流量（FIC1003） | 9577 | kg/h |
|  | 塔顶温度（TI1005） | 46 | ℃ |
|  | 压力（PIC1001） | 0.41 | MpaG |

（2）设备列表

| 序 号 | 位 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T101 | 精馏塔 |  |
| 2 | E101 | 精馏塔塔顶冷凝器 |  |
| 3 | D101 | 精馏塔塔顶回流罐 |  |
| 4 | P101A/B | 回流液输送泵 |  |
| 5 | E102 | 精馏塔塔釜再沸器 |  |
| 6 | D102 | 精馏塔塔釜蒸汽缓冲罐 |  |

（3）仪表列表

| 点 名 | 单 位 | 正常值 | 控制范围 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIC1001 | Kg/h | 15261 | 30000 | 精馏塔进料流量控制 |
| FIC1002 | Kg/h | 5684 | 10000 | 塔釜粗汽油采出流量控制 |
| FIC1003 | Kg/h | 9577 | 18000 | 塔顶产品采出流量控制 |
| FIC1004 | Kg/h | 14271 | 20000 | 塔顶回流控制 |
| PIC1001 | MpaG | 0.41 | 10 | 塔顶压力控制 |
| PIC1002 | MpaG | 0.41 | 10 | 塔顶压力控制 |
| LIC1001 | ％ | 50 | 100 | 塔釜液位控制 |
| LIC1002 | ％ | 50 | 100 | 蒸汽凝液位控制 |
| LIC1003 | ％ | 50 | 100 | 回流罐液位控制 |
| TIC1001 | ℃ | 88 | 150 | 灵敏板温度控制 |
| TI1002 | ℃ | 106.3 | 150 | 塔釜温度显示 |
| TI1003 | ℃ | 73 | 100 | 进料温度显示 |
| TI1004 | ℃ | 39 | 100 | 回流温度显示 |
| TI1005 | ℃ | 46 | 100 | 塔顶温度显示 |
| PDI1001 | MpaG | 0.04 | 0.1 | 塔压差计 |

（4）现场阀列表

| 现场阀门位号 | 描述 |
| --- | --- |
| TV1001I | 温度控制阀门TV1001的前阀 |
| TV1001O | 温度控制阀门TV1001的后阀 |
| TV1001B | 温度控制阀门TV1001的旁路阀 |
| FV1001I | 流量控制阀门FV1001的前阀 |
| FV1001O | 流量控制阀门FV1001的后阀 |
| FV1001B | 流量控制阀门FV1001的旁路阀 |
| FV1002I | 流量控制阀门FV1002的前阀 |
| FV1002O | 流量控制阀门FV1002的后阀 |
| FV1002B | 流量控制阀门FV1002的旁路阀 |
| FV1003I | 流量控制阀门FV1003的前阀 |
| FV1003O | 流量控制阀门FV1003的后阀 |
| FV1003B | 流量控制阀门FV1003的旁路阀 |
| FV1004I | 流量控制阀门FV1004的前阀 |
| FV1004O | 流量控制阀门FV1004的后阀 |
| FV1004B | 流量控制阀门FV1004的旁路阀 |
| PV1001I | 压力控制阀门PV1001的前阀 |
| PV1001O | 压力控制阀门PV1001的后阀 |
| PV1001B | 压力控制阀门PV1001的旁路阀 |
| PV1002AI | 压力控制阀门PV1002A的前阀 |
| PV1002AO | 压力控制阀门PV1002A的后阀 |
| PV1002AB | 压力控制阀门PV1002A的旁路阀 |
| PV1002BI | 压力控制阀门PV1002B的前阀 |
| PV1002BO | 压力控制阀门PV1002B的后阀 |
| PV1002BB | 压力控制阀门PV1002B的旁路阀 |
| LV1002I | 液位控制阀门LV1002的前阀 |
| LV1002O | 液位控制阀门LV1002的后阀 |
| LV1002B | 液位控制阀门LV1002的旁路阀 |
| VX3T101 | 塔T101的泄液阀 |
| VX1T101 | 塔釜产品去合格罐现场阀 |
| VX2T101 | 塔釜产品去不合格罐现场阀 |
| VX3D101 | 回流罐D101的泄液阀 |
| VX4D101 | 回流罐D101的切水阀 |
| VX1D101 | 塔顶产品去合格罐现场阀 |
| VX2D101 | 塔釜产品去不合格罐现场阀 |
| VIP101A | 泵P101A的入口阀 |
| VOP101A | 泵P101A的出口阀 |
| VIP101B | 泵P101B的入口阀 |
| VOP101B | 泵P101B的出口阀 |
| VX1E101 | E101热物流入口阀 |
| VX2E101 | E101热物流出口阀 |
| VXE101 | E101的CWR出口管线阀门 |

（5）复杂控制说明

分程控制

塔T101塔顶压力由PIC1001和PIC1002共同控制。其中PIC1002为分程控制阀，当压力过低时，PIC1002B随着PIC1002开度增大而减小，控制塔顶气流不经过塔顶冷凝器直接进入回流罐D101，PIC1002A随着PIC1002开度增大而增大，控制塔顶返回的冷凝水量；在高压情况下，PIC1001控制从回流罐上进入火炬系统的气体流量。

串级控制系统

T101塔釜采出量控制采取串级控制方案，LIC1001→FIC1002→FV1002，以LIC1001为主回路，FIC1002为副回路构成串级控制系统。

T101塔顶产品去产品罐的流量与D101液位构成串级控制，LIC1003→FIC1003→FV1003，以LIC1003为主回路，FIC1003为副回路构成串级控制系统。

（6）流程说明

本单元是一种加压精馏操作。

73℃的原料液经流量FIC1001控制流量后，从精馏塔T101的第16块塔板进料。塔顶蒸气经塔顶全凝器冷凝为液体以后进入回流罐D101；回流罐D101的液体由泵P101A/B抽出，一部分作为回流液由调节器FIC1004控流量控制送回T101塔顶；另一部分则作为产品，其流量由调节器FIC1003控制。回流罐的液位由调节器LIC1003和FIC1003构成的串级控制回路控制。T101操作压力由调节器PIC1002分程控制为0.41MpaG，同时调节器PIC1001将调节回流罐的气相出料，保证系统的安全和稳定。

塔釜液体的一部分经再沸器E102A/B回精馏塔，另一部分由调节器FIC1002控制流量，作为塔低采出产品。调节器LIC1001和FIC1002构成串级控制回路，调节精馏塔的液位。再沸器用低压蒸汽加热，加热蒸汽流量由调节器TIC1001控制，其冷凝液送D102。D102的液位由调节器LIC1002调节。

2、PSSP项目管理软件操作说明

- 在主场景中，操作者可控制角色移动、浏览场景、操作设备等。操作结果可通过数据库与PSSP仿真软件关联，经过数学模型计算，将数据变化情况在DCS系统或是在3D现场仪表上显示出来。在3D主场景中所有需要点击的操作（如阀门、仪表、电话、中控界面等）都为左键双击，退出均为右键单击。

（1）移动方式

- ①按住WSAD键可控制当前角色向前后左右移动。

②按住Q、E键可进行左转弯与右转弯。

③点击R键或功能钮中“走跑切换”按钮可控制角色进行走、跑切换。

④鼠标右键点击一个地点，当前角色可瞬移到该位置。

- （2）视野调整

- 操作者（如某A）在操作软件过程中，所能看到的场景都是由摄像机来拍摄，摄像机跟随当前控制角色（如外操员）。所谓视野调整，即摄像机位置的调整。

- ①按住鼠标左键在屏幕上向左或向右拖动，可调整操作者视野即摄像机位置向左转或是向右转，但当前角色并不跟随场景转动。

- ②按住鼠标左键在屏幕上向上或向下拖动，可调整操作者视野即摄像机位置向上转或是向下，相当于抬头或低头的动作。

- ③滑动鼠标滚轮向前或是向后转动，可调整摄像机与角色之间的距离变化。

（3）操作阀门

- 当控制角色移动到目标阀门附近时，鼠标悬停在阀门上，此阀门会闪烁，代表可以操作阀门；如果距离较远，即使将鼠标悬停在阀门位置，阀门也不会闪烁，代表距离太远，不能操作。阀门操作信息在小地图上方区域即时显示，同时显示在消息框中。

- ①左键双击闪烁阀门，可进入操作界面，切换到阀门近景。

- ②在操作界面上方有操作框，点击后进行开关操作，同时阀门手轮或手柄会相应转动。

- ③按住上下左右方向键，可调整摄像机以当前阀门为中心进行上下左右的旋转。

- ④滑动鼠标滚轮，可调整摄像机与当前阀门的距离。

- ⑤单击右键，退出阀门操作界面。

（4）查看仪表

- 当控制角色移动到目标仪表附近时，鼠标悬停在仪表上，此仪表会闪烁，代表可以查看仪表；如果距离较远，即使将鼠标悬停在仪表位置，仪表也不会闪烁，代表距离太远，不能查看。

- ①左键双击闪烁仪表，可进入查看界面，切换到仪表近景。

- ②在查看界面上方有提示框，提示当前仪表数值，与仪表面板数值对应。

- ③按住上下左右方向键，可调整摄像机以当前仪表为中心进行上下左右的旋转。

- ④滑动鼠标滚轮，可调整摄像机与当前仪表的距离。

- ⑤单击右键，退出仪表操作界面。

（5）拾取物品

- 鼠标双击可拾取的物品，则该物品装备到装备栏中，个别物品也可直接装备到角色身上。

（6）佩戴防毒面具

采用鼠标直接点击方式，走近中控室墙另一侧的储物柜，双击储物柜上所摆放的防毒面具，即可佩带防毒面具。根据不同毒性，选择不同颜色滤毒罐的防毒面具佩带。

（7）功能钮介绍

功能钮共分为两页，可通过点击右下方图标在两页之间切换。

- ①切换功能：：左键点击“切换”功能钮，当前画面由3D现场图切换到DCS系统。

- ②消息功能：：左键点击“消息”功能钮，弹出消息框，再点击一次，消息框退出。消息框中包含的内容有：角色之间的对话，操作设备记录等。所有消息在主场景区会即时显示，同时显示在消息框中。

- ：点击此按钮，可显示出与当前角色相关的信息。

- ：点击此按钮，可显示出与所有角色相关的信息。

- ：点击此按钮，可显示出操作设备的信息。

- ：点击此按钮，可显示出通过对讲机和对话框选择后发送的对话信息。

- ：点击此按钮，可显示出手动写入的对话信息及系统弹出的提示信息。

- ：点击此按钮，可将、、中的信息全部显示。

③大地图功能：：左键点击“大地图”功能钮，弹出大地图，再点击一次，大地图退出。

- 五、实验内容与步骤

启动学员机桌面的PSSP项目管理软件或者由教师机启动软件。选择科目，点击启动，弹出培训项目选择页面，选择19个单元的仿真模拟操作软件中的精馏塔科目三和科目四为训练工况。

1、精馏塔科目3工艺应急

（1）冷却水供应不足事故

事故原因：精馏车间停冷却水

事故现象：精馏塔T101压力上升，回流罐液位下降

应急处理步骤：

关闭塔釜加热蒸汽TIC1001

学员携带F型扳手

打开塔顶不合格产品出装置阀（VX2D101）

关闭塔顶合格产品出装置阀（VX1D101）

打开塔釜不合格产品出装置阀（VX2T101）

关闭塔釜合格产品出装置阀（VX1T101）

关闭进料阀FIC1001停止精馏塔T101进料

将塔釜出料阀FIC1002切手动

将塔釜出料阀FIC1002关闭

将塔顶压力控制PIC1001控制在在0.41Mpa

（2）长时间停电

事故原因：精馏车间停电

事故现象：精馏塔T101回流量为零，泵P101A停止运转

应急处理步骤：

关闭塔釜加热蒸汽阀TIC1001

关闭进料阀FIC1001停止精馏塔T101进料

学员携带F型扳手

打开塔顶不合格产品出装置阀（VX2D101）

关闭塔顶合格产品出装置阀（VX1D101）

打开塔釜不合格产品出装置阀（VX2T101）

关闭塔釜合格产品出装置阀（VX1T101）

关闭回流泵出口阀VOP101A

将塔釜出料阀FIC1002切手动

将塔釜出料阀FIC1002关闭

调节压力控制阀PIC1001，控制塔顶的压力在0.41MPa

（3）原料中断事故

事故原因：装置原料中断

事故现象：精馏塔T101进料FIC1001流量为零

应急处理步骤：

降低蒸汽量减少阀门TIC1001开度

学员携带F型扳手

打开塔顶不合格产品出装置阀（VX2D101）

关闭塔顶合格产品出装置阀（VX1D101）

打开塔釜不合格产品出装置阀（VX2T101）

关闭塔釜合格产品出装置阀（VX2T101）

将塔顶出料阀FIC1003切手动并关闭

将塔釜出料阀FIC1002切手动并关闭

采用调节阀PIC1001控制精馏塔压力在在0.41MPa

采用调节阀LIC1003控制精馏塔回流罐液位在50%左右

（4）加热蒸汽中断

事故原因：装置低压蒸汽停

事故现象：精馏塔T101灵敏板温度、压力迅速下降，凝液罐D102液位降低

应急处理步骤：

切断进料阀FIC1001

学员携带F型扳手

打开塔顶不合格产品出装置阀（VX2D101）

关闭塔顶合格产品出装置阀（VX1D101）

打开塔釜不合格产品出装置阀（VX2T101）

关闭塔釜产品不合格线阀（VX1T101）

关闭塔顶出料阀FIC1003

关闭塔底出料阀FIC1002

关闭回流泵后阀VOP101A

停回流泵P101A

关闭塔顶回流阀FIC

（5）回流中断

事故原因：回流泵P101A坏

事故现象：回流量FIC1004回零，精馏塔T101塔顶温度、压力迅速升高

应急处理步骤：

学员携带F型扳手

启动备用泵P101B

开备用泵的出口阀VOP101A

2、精馏塔科目4事故应急

### （1）回流罐切水阀泄漏着火事故紧急预案

1）	外操员正在巡检，当行走到精馏塔T101附近时发现回流罐D101切水阀处泄漏着火。外操员立即向班长报告“D101切水阀处泄漏着火”； 然后快速取灭火器灭火，拿着灭火器站在上风口对准着火点进行喷射灭火。

2）	火没熄灭，汇报班长“尝试灭火，但火没有灭掉”；然后外操员返回中控室取正压式空气呼吸器及F型扳手。

3）	班长接到外操员的报警后，立即使用广播启动《车间泄漏着火应急预案》；命令安全员“请组织人员到1号门口拉警戒绳”；接着用中控室岗位电话向调度室报告发生泄漏着火。

4）	班长、外操员分别从中控室的工具柜中取正压式空气呼吸器佩戴好并携带F型扳手，迅速去事故现场。

5）	安全员收到班长命令后，从中控室的工具柜中取正压式空气呼吸器佩戴好，携带警戒绳，去1号大门口。到达后立即拉警戒绳。（自动完成）

应急处理	（需要紧急停车）

1）	班长命令外操员“启动消防炮”控制回流罐D101温度（如班长自己操作可不发此命令）。班长通知主操及外操员“执行紧急停车操作”。

2）	班长命令主操“请拨打电话119，报火警”（如班长自己打119可不发此命令），汇报精馏车间发生火灾，有可燃物泄漏并着火；并通知安全员“请组织人员到1号门口引导消防车”。

3）	安全员听到班长命令，打开消防通道，引导消防车进入事故现场。（自动完成）

4）	外操员接到班长的命令后执行相应操作：

	打开塔顶不合格产品罐截止阀；

	打开塔釜去不合格产品罐截止阀；

	关闭塔顶产品出料阀；

	关闭塔釜产品出料阀；

	回流罐D101无液位现场停泵P101。

5）	外操员操作完毕后向班长汇报“现场操作完毕”。

6）	主操听到班长通知后，点击DCS进行相应操作：

	关闭进料阀FIC1001；

	关闭塔釜加热阀TIC1001；

	加大塔顶采出量及回流量；

	加大塔釜采出量。

7）	主操操作完毕后向班长汇报“室内操作完毕”。

8）	待所有操作完成及火熄灭后，班长向调度汇报“事故处理完毕，请派维修人员消漏”。并用广播宣布“解除事故应急预案”。

### （2）回流泵机械密封泄漏着火事故紧急预案

1)	外操员正在巡检，当行走到塔T101时发现泵P101机械密封处着火。外操员立即向班长报告“泵P101机械密封处着火”； 然后快速取灭火器灭火，拿着灭火器站在上风口对准着火点进行喷射。

2)	如及时准确的进行灭火，可能将火灭掉。（即：在着火后1分钟之内开始正确连续喷射20秒钟，火焰可能会熄灭。否则，火焰不会熄灭。）如火焰熄灭，外操员汇报班长“火已扑灭”；如没熄灭，则汇报班长“尝试灭火，但火没有灭掉”；然后外操员返回取正压式空气呼吸器及F型扳手。

3)	班长接到外操员的报警后，立即使用广播“启动《车间泄漏着火应急预案》”；命令安全员“请组织人员到1号门口拉警戒绳”；接着用中控室岗位电话向调度室报告发生泄漏着火

4)	班长、外操员分别从中控室的工具柜中取正压式空气呼吸器佩戴好并携带F型扳手，迅速去事故现场。

5)	安全员收到班长命令后，从中控室的工具柜中取正压式空气呼吸器佩戴好，携带警戒绳，去1号大门口。到达后立即拉警戒绳。（自动完成）

如果火熄灭：

1)	班长带领外操员到达现场，发现火焰已经熄灭，现场有泄漏现象。班长通知主操“请监视装置生产状况”。

2)	班长命令外操员：“切换P101备用泵”。

3)	外操员听到命令后启动P101备用泵；停P101机械密封泄漏事故泵并关闭该泵进出口阀。停泵后将机械密封泄漏事故泵倒空（打开泵体去火炬阀，开泵入口倒淋检查无液体排出，关闭泵体去火炬阀，入口倒淋阀）。

4)	待操作完成后，班长用广播宣布“解除事故应急预案”并向调度汇报“事故处理完毕，请派维修人员消漏”。整个事故处理结束。

如果火无法熄灭	（需要紧急停车）

1)	班长命令外操员“启动消防炮”控制回流泵温度（如班长自己操作可不发此命令），班长通知主操及外操员执行紧急停车操作。

2)	班长命令主操“请拨打电话119，报火警”（如班长自己打119可不发此命令），通知安全员“请组织人员到1号门口引导消防车”。

3)	安全员听到班长命令，打开消防通道，引导消防车进入事故现场。（自动完成）

4)	主操听到班长通知后，点击DCS进行操作。

	DCS关闭进料阀FIC1001

	关闭塔釜加热阀TIC1001

	关闭塔顶采出控制阀

	塔釜液位排空后，关闭塔釜采出控制阀

	关闭塔顶回流控制阀

5)	主操操作完毕后向班长汇报“室内操作完毕”。

6)	外操接到班长的命令后执行相应操作。

	打开塔顶不合格产品罐截止阀

	打开塔釜去不合格产品罐截止阀

	关闭塔顶产品出料阀

	关闭塔釜产品出料阀

	关闭泵出口阀

		停P101泵

	关闭塔顶采出控制阀后手阀

	关闭塔釜采出控制阀后手阀

	关闭塔顶冷凝器热物流入口阀

	关闭PV1002前后截止阀

7)	外操员操作完毕后向班长汇报“现场操作完毕”。

8)	待所有操作完成后，班长用广播宣布“解除事故应急预案”并向调度汇报“事故处理完毕，请派维修人员消漏”。

9)	整个事故处理结束。

### （3）精馏塔塔釜出料阀法兰泄漏着火事故紧急预案

1)	外操员正在巡检，当行走到精馏塔T101附近时发现出口法兰着火。外操员立即向班长报告“T101塔釜出料阀法兰泄漏着火”； 然后快速取灭火器灭火，拿着灭火器站在上风口对准着火点进行喷射。

2)	如火没熄灭，则汇报班长“尝试灭火，但火没有灭掉”；然后外操员返回中控室取正压式空气呼吸器及F型扳手。

3)	班长接到外操员的报警后，立即使用广播“启动《车间泄漏着火应急预案》”；命令安全员“请组织人员到1号门口拉警戒绳”；接着用中控室电话向调度室报告发生泄漏着火

4)	班长、外操员分别从中控室的工具柜中取正压式空气呼吸器佩戴好并携带F型扳手，迅速去事故现场。

5)	安全员收到班长命令后，从中控室的工具柜中取正压式空气呼吸器佩戴好，携带警戒绳，去1号大门口。到达后立即拉警戒绳。（自动完成）

应急处理

1)	班长命令外操员“启动消防炮”控制回流泵温度（如班长自己操作可不发此命令）。班长通知主操及外操员“执行紧急停车操作”。

2)	班长命令主操“请拨打电话119，报火警”（如班长自己打119可不发此命令）；通知安全员“请组织人员到1号门口引导消防车”。

3)	安全员听到班长命令，打开消防通道，引导消防车进入事故现场。

4)	主操听到班长通知后，点击DCS进行以下操作：

	关闭进料阀FIC1001

	打开PIC1001放火炬阀

	关闭塔釜加热阀TIC1001

	开大塔底产品外送控制阀FV1002

	打PV1001将压力降至0.05Mpa

	关闭塔顶采出控制阀

	塔釜液位排空后，关闭塔釜采出控制阀

	关闭塔顶回流控制阀

5)	主操操作完毕后向班长汇报“室内操作完毕”。

6)	外操接到班长的命令后执行相应操作：

	打开塔顶不合格产品罐截止阀

	打开塔釜去不合格产品罐截止阀

	关闭塔顶产品出料阀

	关闭塔釜产品出料阀

	关闭泵出口阀

		停P101泵

	关闭塔顶采出控制阀后手阀

	关闭塔釜采出控制阀后手阀

	关闭塔顶冷凝器热物流入口阀

	关闭PV1002前后截止阀

7)	外操员操作完毕后向班长汇报“现场操作完毕”。

8)	待所有操作完成后，班长向调度汇报：向调度汇报“事故处理完毕，请派维修人员消漏”并解除事故应急预案。整个事故处理结束。

- 六、思考题

1、精馏塔塔顶回流罐压力具体如何控制？

2、精馏塔科目3工艺应急有哪些？

3、精馏塔科目4事故应急有哪些？